| 分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:深圳中学东校区消防整改 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共5页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
|  |  | 消防供水设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030109001002 | 离心式泵 | (1)名称:消防水泵维修 (2)型号:DL型立式多级泵15kw | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 030404017005 | 配电箱 | (1)名称:消防水泵控制柜维修 (2)型号:15kw壁挂式控制柜 | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 030109001003 | 离心式泵 | (1)名称:稳压泵维修 (2)型号:GDL型立式多级泵2.2kw | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | (1)名称:稳压泵控制柜维修 (2)型号:2.2kw控制箱 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:止回阀更换DN150 | 个 | 4 |  |  |  |
| 6 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:阀门更换DN150 | 个 | 4 |  |  |  |
| 7 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:阀门更换DN100 | 个 | 4 |  |  |  |
| 8 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:阀门更换DN80 | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:阀门更换DN50 | 个 | 4 |  |  |  |
| 10 | 030601002002 | 压力仪表 | (1)名称:消火栓压力表更换 | 台 | 3 |  |  |  |
| 11 | 030601002003 | 压力仪表 | (1)名称:电接点压力表更换 | 台 | 3 |  |  |  |
| 12 | 031003016003 | 浮标液面计 | (1)水位标尺 | 组 | 3 |  |  |  |
| 13 | 031009002001 | 供水设施调试 | (1)供水设施调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030901008002 | 末端试水装置 | (1)维修5层末端试水装置 | 组 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:深圳中学东校区消防整改 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共5页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
| 15 | 030601002001 | 压力仪表 | (1)名称:消火栓压力表新增 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 030901004001 | 报警装置 | (1)名称:湿式报警阀组更换ZSFM-DN150 | 组 | 1 |  |  |  |
| 17 | 030901002001 | 消火栓钢管 | (1)DN25镀锌钢管（国标：3.25MM厚度） (2)含管道支架制作安装刷油、管道刷油、试压 | m | 300.00 |  |  |  |
| 18 | 030901002003 | 消火栓钢管 | (1)DN32镀锌钢管（国标：3.25MM厚度） (2)含管道支架制作安装刷油、管道刷油、试压 | m | 200.00 |  |  |  |
| 19 | 030901002004 | 消火栓钢管 | (1)DN40镀锌钢管（国标：3.50MM厚度） (2)含管道支架制作安装刷油、管道刷油、试压 | m | 60.00 |  |  |  |
| 20 | 030901002005 | 消火栓钢管 | (1)DN50镀锌钢管（国标：3.50MM厚度） (2)含管道支架制作安装刷油、管道刷油、试压 | m | 50.00 |  |  |  |
| 21 | 030901002006 | 消火栓钢管 | (1)DN65镀锌钢管（国标：3.75MM厚度） (2)含管道支架制作安装刷油、管道刷油、试压 | m | 200.00 |  |  |  |
| 22 | 030901002007 | 消火栓钢管 | (1)DN80镀锌钢管（国标：4.00MM厚度） (2)含管道支架制作安装刷油、管道刷油、试压 | m | 130.00 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:深圳中学东校区消防整改 |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共5页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
| 23 | 030901002008 | 消火栓钢管 | (1)DN100镀锌钢管（国标：4.00MM厚度） (2)含管道支架制作安装刷油、管道刷油、试压 | m | 600.00 |  |  |  |
| 24 | 030901002009 | 消火栓钢管 | (1)DN125镀锌钢管（国标：4.50MM厚度） (2)含管道支架制作安装刷油、管道刷油、试压 | m | 100.00 |  |  |  |
| 25 | 030901002010 | 消火栓钢管 | (1)DN150镀锌钢管（国标：4.50MM厚度） (2)含管道支架制作安装刷油、管道刷油、试压 | m | 100.00 |  |  |  |
| 26 | 031201009001 | 水泵接合器、室外消火栓标识 | (1)水泵接合器、室外消火栓标识 | 张 | 35 |  |  |  |
| 27 | 031201009002 | 水流方向标识 | (1)水流方向标识 | 张 | 20 |  |  |  |
| 28 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:安全阀DN100更换 | 个 | 1 |  |  |  |
| 29 | 031003010001 | 软接头(软管) | (1)名称:消火栓临时接头堵头 | 个 | 1 |  |  |  |
| 30 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:高位水箱闸阀更换 | 个 | 2 |  |  |  |
| 31 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | (1)消火栓系统调试 | 点 | 50.000 |  |  |  |
| 32 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | (1)喷淋系统调试 | 点 | 50.000 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 030904001002 | 点型探测器 | (1)名称:温感新增 | 个 | 102 |  |  |  |
|  |  | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 030904001001 | 点型探测器 | (1)名称:烟感新增 | 个 | 252 |  |  |  |
| 35 | 030405001001 | 蓄电池 | (1)名称:备用电源及电池主机(柜)(备用电池12V24H更换） | 个 | 8 |  |  |  |
| 36 | 030904008002 | 模块(模块箱) | (1)名称:输入输出模块 | 个 | 50 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:深圳中学东校区消防整改 |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共5页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
| 37 | 030904008001 | 模块(模块箱) | (1)名称:输入模块 | 个 | 20 |  |  |  |
| 38 | 030904008003 | 模块(模块箱) | (1)名称:输出模块 | 个 | 10 |  |  |  |
| 39 | 030904005001 | 声光报警器 | (1)名称:声光报警器 | 个 | 20 |  |  |  |
| 40 | 030405001002 | 回路板更换 | (1)名称:回路板更换 | 个 | 1 |  |  |  |
| 41 | 030411004002 | 配线 | (1)名称:电源线ZR-BV-2.5 | m | 2500.00 |  |  |  |
| 42 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)图文显示器 (2)含调试 | 台 | 2 |  |  |  |
| 43 | 030411004005 | 配线 | (1)名称:信号线ZR-RVS-2x1.5 | m | 1200.00 |  |  |  |
| 44 | 030411004003 | 配线 | (1)名称:电话线RVVP-2x1.0 | m | 600.00 |  |  |  |
| 45 | 030411004006 | 配线 | (1)名称:直接控制线ZR-BV-1.5 | m | 800.00 |  |  |  |
| 46 | 030408002001 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆(消防水泵控制电缆6*15） | m | 400.00 |  |  |  |
| 47 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:镀锌线管DN20 | m | 1500.00 |  |  |  |
| 48 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | (1)报警系统调试 | 系统 | 3 |  |  |  |
| 49 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | (1)报警系统编程 | 系统 | 3 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 030404016001 | 控制箱 | (1)名称:防火卷帘控制箱 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 其他系统 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 030904001003 | 点型探测器 | (1)名称:防火卷帘温感 | 个 | 4 |  |  |  |
| 52 | 030904001004 | 点型探测器 | (1)名称:防火卷帘烟感 | 个 | 4 |  |  |  |
| 53 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)名称:更换应急照明灯具 | 套 | 150 |  |  |  |
| 54 | 030412004005 | 装饰灯 | (1)名称:更换疏散指示标志灯具 | 套 | 150 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:深圳中学东校区消防整改 |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共5页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
| 56 | 030411004001 | 配线 | (1)名称:电源线ZR-BV-2.5 | m | 1200.00 |  |  |  |
| 55 | 030703011001 | 泄压口 | (1)名称:泄压口XYK-0.12-J-WF | 个 | 1 |  |  |  |
| 57 | 030408002002 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆(消防水泵控制电缆6*10） | m | 250.00 |  |  |  |
| 58 | 030404016002 | 控制箱 | (1)名称:风机控制箱更换 | 台 | 5 |  |  |  |
| 59 | 030507007001 | 防火门闭门器更换 | (1)名称:防火门闭门器更换 | 台 | 200 |  |  |  |
| 60 | 030405001007 | 蓄电池 | (1)名称:气体主机备用电池更换 | 个 | 2 |  |  |  |
| 61 | 031009002002 | 防火控制装置调试 | (1)防火控制装置调试 | 系统 | 11 |  |  |  |
| 62 | 031301018001 | 保护性拆装原有装饰 | (1)保护性拆装原有装饰 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 负一层厨房消防维修 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)名称:破坏性拆除厨房高温喷淋头 | 个 | 6 |  |  |  |
| 64 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)名称:更换新增厨房高温喷淋头 | 个 | 6 |  |  |  |
| 65 | 030905002003 | 试压试漏 | (1)名称:园楼负一楼进水试压试漏 | 项 | 1 |  |  |  |
| 66 | 030904001005 | 点型探测器 | (1)名称:破坏性拆除感烟探测器 | 个 | 35 |  |  |  |
| 67 | 030904001006 | 点型探测器 | (1)名称:更换感烟探测器 | 个 | 35 |  |  |  |
| 68 | 030905001003 | 自动报警系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |